| الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رئاسة الجهاز مديرية براءات الاختراع والنماذج الصناعية القسم الاداري - شعبة التوثيق والاستثمار النموذج الصناعي: | رقم النموذج : 1423 التصنيف الدولي : 21-02 الصنف : 11 |
| --- | --- |
| (72) اسم صاحب النموذج وعنوانه: المصمم صباح فتاح مبارك المصمم محمد الجواد صباح فتاح مبارك المصمم احمد صباح فتاح مبارك المصمم موسى الكاظم صباح فتاح المصمم مهدي صباح فتاح المصمم اطياف عبد الكاظم شوقي المصمم صدام حسين عليوي محافظة واسط / العزيزية / حي الرافدين (74)اسم الوكيل وعنوانه : | 21) رقم طلب النموذج : IQ/00240021 (22)تاريخ التـــــقديم : 2024/6/26 (45)تاريخ المنــــــح :2025/2/27 |
|  | (30)الاسبقية : الــرقم : التاريخ: البــــلد: |
| (54) عنوان النموذج: جهاز تقوية عضلات ورباطات مفصل الرسغ والركبة للمشلولين ولاديا . |  |
| الموجز : النموذج الصناعي عبارة عن جهاز يستخدم لتقوية العضلات والالياف الرابطة لمفصل الرسغ والركبة للمشلولين ولاديا ومصنوع من الحديد ويتكون من .مساند عدد ¦ 2 من الحديد مصممة لتثبيت قدمي المريض عليهما ومثبتتان على قطعة من الحديد المربع بطول ¦18 سم وارتفاع ¦7 سم بواسطة كرات حديدية عدد¦ 2 وقضيب بطول \8 سمالحديد المربع لمساند القدم مثبت داخل قاعدة من الحديد المربع قياس 3\4 سمك 2\ ملم ،مقعد متحرك الى الامام والخلف حركة ترددية بطول 15سم\ م وعرض 14\سم مثبت على قضبان من الكروم عدد \2 بطول 42\ سم بواسطة بوش متحركة ،بوش عدد\ 2 لتثبيت العربة على القضبان ،قاومات نابضية ( سبرنك ) عدد \1 مثبت باسفل العربة ونهاية الجهاز لاغراض التقوية،كامة لامركزية تستخدم لتحريك مساند القدم بالتناوب في حالة اداء حالة سحب الجسم لتقوية عضلات ورباطات مفصل الرسغ والركبة مع نابض لارجاع المساند عند انتهاء ضغط الكامة اللامركزية مع مقبض تدوير عمود الكامات او ربط ماطور لتدوير عمود الكامات ( شكل 2 )،يتم تقوية عضلات مفصل الرسغ والركبة في حالة سحب الجسم بالاقدام كما في الشكل رقم (2)،يتم تقوية عضلات مفصل الرسغ والركبة في حالة الدفع الجسم بالاقدام كما في الشكل رقم (3)ابعاد الاجزاء كما في الشكل رقم (1) :- 1- صامولة التحكم في حركة المسند بطول ¦10 سم 2- اطار المساند بطول ¦ 18 سم وارتفاع \ 7 سم 3 - حامل هيكل الجهاز¦ بطول 5 سم 4- نابض حلزوني 5- فتحة تثبيت صامولة رقم (1) بطول \ 2 سم 6 – مقعد متحرك بطول ¦15 سم وعرض ¦ 14 سم 7- قضيب من الكروم لحمل المقعد المتحرك بطول ¦42 سم 8 – مسند خلفي بطول ¦15سم وعرض ¦ 14 سم 9- انبوب ربط هيكل الجهاز بطول \ 38سم 10 – بوشة متحركة 11- قضيب للتحكم بزوايا ميلان الجهاز بعرض \ 18 سم وارتفاع ¦9 سم ( كما في الشكل رقم ¦2 ) 12 - حامل المسند الخلفي 13- قضيب رفع الجهاز من الخلف بطول ¦ 15 سم 14- اطارات مطاطية عدد\4 حامل للجهاز 15 – الارض مفصل كروي للتحكم بزاوية ميلان الجهاز من الخلف ( كما في الشكل رقم ¦3 ). |  |